广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2016年第10号招标公告

羊城晚报报业集团羊城晚报社创意园3-10A至3-11-1南面长廊景观工程施工招标

各相关施工单位：

本集团现对下成员单位羊城晚报社创意园3-10A至3-11-1南面长廊景观工程施工项目进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有兴趣的工程施工单位参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

（一）投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

（二）投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

（三）投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、所有投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料：

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

3、企业资质证书复印件，并加盖公章。

4、投标人概况及荣誉的介绍材料。

5、过去12个月主要的客户及承接的重大项目。

6、工程周期。

7、工程质保期，工程质保服务说明。

8、报价表（请严格按照本公告第二部分的格式填报，价格应为含税价格），投标书中的价格为最终报价。

9、结算方式的具体要求。

10、按本公告第二部分的施工要求，提供3-10A至3-11-1南面长廊景观工程施工方案。

11、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含投标文件的电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件内容 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |  |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

招标方与中标方签订施工合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

第二部分   3-10A至3-11-1南面长廊景观工程施工项目

及报价要求

- 一、3-10A至3-11-1南面长廊景观工程施工项目

- （一）、工程地点

- 广州市天河区黄埔大道中309号自编3-10A至3-11-1栋南面。

- （二）、工程内容

- 羊城创意产业园3-10A至3-11-1南面长廊景观工程施工项目涉及园路工程、金属结构工程、砌体工程、绿化工程、电气工程、给排水工程等。其中所含的艺术性雕塑、标识等施工，需要由中标方负责二次深化设计，并由本项目已有施工图设计单位确认审核后实施。具体以全套施工图为准。

- （三）、工程量清单

- 园建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地 | m2 | 909.37 |
| 2 | 040204002001 | 铺装基础 | 1.垫层材料品种、厚度:150厚石屑渗6%水泥夯实垫层 2.基础材料品种、厚度:100厚C15素混凝土 3.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 575.68 |
| 3 | 010401012001 | 花基砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:花基 2.垫层材料品种、厚度:150厚石屑渗6%水泥夯实垫层 3.基础材料品种、厚度:100厚C15素混凝土 4.砖品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆MU7.5砖 5.砂浆强度等级、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 6.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m3 | 43.06 |
| 4 | 011206002001 | 镶贴红色薄片砖 | 1.块料材料品种、规格、颜色:240*60*10厚红色薄片砖(含缝) 2.砂浆强度等级、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 151.21 |
| 5 | 010903003001 | 花基墙面砂浆防水 | 1.砂浆厚度、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆结合层（夹1.5厚水泥聚合物JS防水涂膜） 2.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 151.72 |
| 6 | 050201001001 | 仿古青砖 | 1.名称、规格：仿古青砖240*60*20，人字铺、工字铺 2.砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 117.22 |
| 7 | 050201001002 | 巴西灰麻环保石 | 1.名称、规格：巴西灰麻环保石，20厚 2.砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 269.92 |
| 8 | 050201001003 | 蒙古黑环保石 | 1.名称、规格：蒙古黑环保石，20厚 2.砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 174.12 |
| 9 | 050201001005 | Ф30~50灰色碎石 | 1.名称、规格：Ф30~50灰色碎石 2.砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 10.52 |
| 10 | 050201001006 | 芝麻灰剁斧面 | 1.名称、规格：芝麻灰剁斧面 2.砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.使用回收旧料 4.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 3.2 |
| 11 | 010605001001 | 特色钢板 | 1.1500*900*10厚特色钢板 | m2 | 4.05 |
| 12 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格:200*200*10厚方钢、80*50*5厚矩形钢、50*50*5厚方钢，面喷黑色氟碳漆 2.玻璃材料品种、规格:1075*1000*10厚PC透光板、1425*1000*10厚PC透光板 | m2 | 11.4 |
| 13 | 011508001001 | 停车间标识牌 | 1.标识字体，5厚耐候钢板，面喷红色氟碳漆，字高300mm | 组 | 1 |
| 14 | 011508001002 | 成品车档 | 1.成品车档 | 组 | 2 |
| 15 | 011508001003 | 液压半自动车档 | 1.液压半自动车档 | 组 | 2 |
| 16 | 011302002001 | 文化长廊格栅 | - 龙骨材料种类、规格、中距:5厚100*100方钢，外镀黑色氟碳漆 2.格栅材料品种、规格:2厚80*10铝通，外镀木色漆 3.1800*1800*40厚铝箱广告牌 4.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m2 | 137.6 |
| 17 | 040201022001 | 排水沟 | 1.垫层材料品种、厚度:150厚石屑渗6%水泥夯实垫层 2.基础材料品种、厚度:100厚C15素混凝土 3.缝隙排水沟，成品三缝缝隙排水算子 4.通长*50*5厚不锈钢板，与成品缝隙排水沟焊接 5.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m | 117.94 |
| 18 | 040201022002 | 弱电沟 | 1.垫层材料品种、厚度:150厚石屑渗6%水泥夯实垫层 2.基础材料品种、厚度:100厚C15素混凝土 3.砌体材料：M5水泥砂浆MU7.5砖120厚 4.900*500*50厚预制混凝土板（配筋φ6@100单层当向） 5.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m | 140.86 |
| 19 | 040201022003 | 加宽电缆沟 | 1.深度不变，部分电缆沟宽加至750mm，化粪池旁电缆沟宽加至800mm 2.垫层材料品种、厚度:150厚石屑渗6%水泥夯实垫层 3.基础材料品种、厚度:100厚C15素混凝土 4.砌体材料：M5水泥砂浆MU7.5砖120厚 5.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m | 35.23 |
| 20 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.金属零星构件 | t | 0.53 |
| 21 | 030411001001 | 预埋PVC管 | 1.预埋PVC管100mm，与弱电沟相接处，沟深为500mm | m | 59.18 |
| 22 | 040201022004 | 垃圾中转站排水沟 | 1.垫层材料品种、厚度:150厚石屑渗6%水泥夯实垫层 2.基础材料品种、厚度:100厚C15素混凝土 3.具体按施工图纸做法及甲方要求 | m | 2 |
| 23 | 011702001001 | 基础模板 |  | m2 | 75.21 |

- 水电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给排水 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | UPVC排水管DN32 | 1、名称：UPVC排水管 2、规格：DN32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 253.5 |
| 2 | 031001006002 | PPR给水管DN40 | 1、名称：PPR给水管 2、规格：DN40 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 5 |
| 3 | 031001006003 | PPR给水管DN32 | 1、名称：PPR给水管 2、规格：DN32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 19.31 |
| 4 | 031001006004 | PPR给水管DN25 | 1、名称：PPR给水管 2、规格：DN25 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 29.49 |
| 5 | 031001006005 | PPR给水管DN20 | 1、名称：PPR给水管 2、规格：DN20 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 196.85 |
| 6 | 031001003001 | 消防给水DN100 | 1、名称：消防镀锌钢管 2、规格：DN100 3、敷设方式：按设计图纸施工 | m | 126.69 |
| 7 | 031003001001 | 绿化快速取水栓DN20 | 1、名称：绿化快速取水栓 2、安装形式详见设计图纸 | 个 | 5 |
| 8 | 031003001002 | 消防取水栓DN100 | 1、名称：消防取水栓 2、安装形式详见设计图纸 | 个 | 3 |
| 9 | 031003001003 | 闸阀DN100 | 1、名称：闸阀 2、连接方式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 10 | 031003001004 | 闸阀DN40 | 1、名称：闸阀 2、连接方式：法兰连接 | 个 | 1 |
| 11 | 031003001005 | 闸阀DN25 | 1、名称：闸阀 2、连接方式：法兰连接 | 个 | 6 |
| 12 | 031003011001 | 焊接异径三通 | 1、名称：焊接铜管异径三通DN300>100 | 个 | 1 |
| 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 | m3 | 105.27 |
| 14 | 040103001001 | 回填方 | 1、回填素土，人工分层夯实 | m3 | 49.36 |
| 15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距为20KM 2、建筑垃圾处置费3元/m3 | m3 | 55.91 |
|  |  | 电气 |  |  |  |
| 16 | 030411001001 | PVC32线管 | 1、名称:电线管 2、规格:PVC32 3、配置形式:埋地敷设 | m | 319.32 |
| 17 | 030411001002 | PVC25线管 | 1、名称:电线管 2、规格:PVC25 3、配置形式:埋地敷设 | m | 81.86 |
| 18 | 030411004001 | 电缆vv2*4 | 1、型号:电缆vv 2、规格:2*4 3、敷设方式:穿管敷设 | m | 387.32 |
| 19 | 030411004002 | 电缆vv3*2.5 | 1、型号:电缆vv 2、规格:3*2.5 3、敷设方式:穿管敷设 | m | 38.66 |
| 20 | 030404017001 | 配电箱AL1 | 1、名称：室外配电箱AL1 2、安装形式：防水型，室外安装 | 台 | 1 |
| 21 | 030412004001 | 复古矿灯 | 1、名称：复古矿灯 2、规格：70W | 套 | 13 |
| 22 | 030412004002 | LED线条灯 | 1、名称：LED线条灯 2、规格：15W | 套 | 16 |
| 23 | 030412004003 | LED埋地射灯 | 1、名称：LED埋地射灯 2、规格：23W | 套 | 4 |
| 24 | 030412004004 | LED埋地步道灯 | 1、名称：LED埋地步道灯 2、规格：11W | 套 | 4 |
| 25 | 030404031001 | 变压器24v 60W | 1、名称：变压器 2、规格：24V 60W | 个 | 1 |
| 26 | 030404031002 | 变压器24v 150W | 1、名称：变压器 2、规格：24V 150W | 个 | 1 |
| 27 | 030404031003 | 变压器24v 200W | 1、名称：变压器 2、规格：24V 200W | 个 | 1 |
| 28 | 030404031004 | 变压器24v 300W | 1、名称：变压器 2、规格：24V 300W | 个 | 1 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 29 | 1.1 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |

- 绿化工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乔木 |  |  |  |
| 1 | 050102001001 | 散尾葵 | 1.苗高*冠幅：2.0~2.5*1.5~2.5m 2.冠幅饱满，造型优美 3.现场迁移 4养护期按一年考虑 | 株 | 5 |
| 2 | 050102001002 | 红竹绿篱 | 1.竹劲2~3cm，高3.0~3.5m 2.全尾，10支/米，双排对植 3.养护期按一年考虑 | m | 138 |
|  |  | 灌木 |  |  |  |
| 3 | 050102002001 | 爬墙虎 | 1.藤长:0.3-0.4m 2.生长良好，枝梗新鲜 3.养护期按一年考虑 | 盆 | 37 |
| 4 | 050102002002 | 使君子 | 1.藤长:1.2-1.5m 2.生长良好，枝梗新鲜 3.养护期按一年考虑 | 盆 | 1 |
| 5 | 050102002003 | 炮仗花 | 1.藤长:1.2-1.5m 2.生长良好，枝梗新鲜 3.养护期按一年考虑 | 盆 | 4 |
| 6 | 050102002004 | 造型勒杜鹃 | 1.苗高*冠幅：1.6*1m 2.冠幅饱满，造型优美 3.养护期按一年考虑 | 株 | 2 |
|  |  | 地被 |  |  |  |
| 7 | 050102008001 | 细叶龙船 | 1.苗高*冠幅：0.3*0.25m，36袋/m2 2.养护期按一年考虑 | m2 | 10 |
| 8 | 050102008002 | 合果芋 | 1.苗高*冠幅：0.2*0.2m，49袋/m2 2.养护期按一年考虑 | m2 | 6 |
| 9 | 050102008003 | 银边山菅兰 | 1.苗高*冠幅：0.25*0.25m，49袋/m2 2.养护期按一年考虑 | m2 | 54 |
| 10 | 050102008004 | 八角金盘 | 1.苗高*冠幅：0.4*0.4m，16袋/m2 2.养护期按一年考虑 | m2 | 4 |
| 11 | 050102008005 | 蜘蛛兰 | 1.苗高*冠幅：0.3*0.3m，16袋/m2 2.养护期按一年考虑 | m2 | 48 |
| 12 | 050102008006 | 勒杜鹃 | 1.苗高*冠幅：0.3*0.3m，9袋/m2 2.养护期按一年考虑 | m2 | 29 |
| 13 | 050102008007 | 肾蕨 | 1.苗高*冠幅：0.25*0.25m，49袋/m2 2.养护期按一年考虑 | m2 | 5 |
| 14 | 050102008008 | 天门冬 | 1.苗高*冠幅：0.2*0.2m，49袋/m2 2.养护期按一年考虑 | m2 | 4 |

- 雕塑、标识

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011508001001 | 东入口艺术LOGO墙 | 1.基层类型:100*10厚原色耐候钢 2.LOGO材料品种、颜色:5厚耐候钢雕刻，喷红色漆 3.字体规格:3厚原色不锈钢艺术字体 4.具体由专业公司二次深化设计 | 组 | 1 |
| 2 | 011508001002 | 西入口艺术LOGO墙 | 1.基层类型:3600*1500*10厚耐候钢板，LOGO字体，齿轮雕刻 2.LOGO材料品种、颜色:10厚耐候钢板人物剪影 3.具体由专业公司二次深化设计 | 组 | 1 |
| 3 | 011508001003 | 演播中心入口楼梯立面网挂 | 1.基层类型:50厚100*50方钢，80*80不锈钢网格 2.字体外镀红色漆 3.剪影，由专业公司二次深化设计 | 面 | 1 |
| 4 | 011508001004 | 工业历史故事展示雕塑 | 1.字体外镀红色漆 2.耐候钢板剪影，由专业公司二次深化设计 | 组 | 1 |
| 5 | 011508001005 | 文化标识牌 | 1.10厚钢板(底板)，面镀红色漆 2.10厚钢板按形切割，面镀红色漆 | 组 | 1 |

备注：报价时需列明其中二次深化设计费用。

（四）、质量要求

工程质量必须符合国家现行施工规范的《工程施工质量验收规范》合格标准。

（五）、承包方式

按招标人提出的要求，投标人根据工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

二、工程预算报价（综合单价报价方式）

报价应包括主材设备、安装、管理服务及工程税费等所有费用，工程内容应包含本公告中的各项工程要求，报价格式如下：

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 园建工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水电工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 雕塑、标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  |  |

三、现场踏勘

招标方定于本招标公告发布之日起至2016年5月5日前安排现场踏勘，请有意向参与投标的单位于5月4 日17：00时之前与招标方联系，以便安排。联系人：黎小姐（联系电话：020-87133758，13570228560）；吴小姐（联系电话：020-87138270）。

四、业务咨询

有关创意园3-10A至3-11-1南面长廊景观工程施工业务的咨询可联系黎小姐（联系电话：020-87133758，13570228560）；吴小姐（联系电话：020-87138270）。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2016年5月13日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司总经办，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

五、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）工程工期、质保期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

六、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

七、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司总经办负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：吴思筠、王金

电    话：020-87138270、87138887

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司总经办

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2016年4月26日