广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2016年第12号招标公告

羊城晚报报业集团羊城晚报社创意园3号停车场

建设工程施工招标

各相关施工单位：

本集团现对成员单位羊城晚报社创意园3号停车场建设工程施工项目进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有兴趣的工程施工单位参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

（一）投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

（二）投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

（三）投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、所有投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料：

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

3、企业资质证书复印件，并加盖公章。

4、投标人概况及荣誉的介绍材料。

5、过去12个月主要的客户及承接的主要项目。

6、工程周期。

7、工程质保期，工程质保服务说明。

8、报价表（请严格按照本公告第二部分的格式填报，价格应为含税价格），投标书中的价格为最终报价。

9、结算方式的具体要求。

10、按本公告第二部分的施工要求，提供3号停车场建设工程施工方案。

11、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含投标文件的电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标文件内容 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |  |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

招标方与中标方签订施工合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

第二部分   3号停车场建设工程施工项目及报价要求

- 一、3号停车场建设工程施工项目

- （一）、工程地点

- 广州市天河区黄埔大道中311号羊城创意产业园2-27栋东侧。

- （二）、工程内容

创意园3号停车场建设工程包括基础工程（含停车场路面修筑等市政工程，路灯、排水管等安装工程，阻挡器、锁车架安装等独立工程，拆围墙、砌挡土墙等建筑工程，移植乔木等绿化工程）和绿化工程（含栽种樱花、地被麦冬等园林绿化工程，绿化喷淋独立工程）。

- （三）、工程量清单

- 基础设施工程

- 1-1、市政工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40101001002 | 素土夯实 | m2 | 1585.41 |
|  |  | 1、原土打夯 人工夯实 |  |  |
| 2 | 40202002001 | 停车位垫层（100mm厚石粉+6%水泥夯实） | m2 | 477 |
|  |  | 1、集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% |  |  |
| 3 | 40203005001 | 停车位100厚C15素混凝土结构层 | m2 | 477 |
|  |  | 1、混凝土垫层 厚度（cm） 10 |  |  |
|  |  | 2、商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  |  |
| 4 | 40204001001 | 停车位铺100厚植草砖（400*400）+50厚粗砂 | m2 | 477 |
|  |  | 1、铺设块料地砖 异型砖 水泥砂浆1:3 |  |  |
| 5 | 40203005002 | 水泥混凝土路面（150mm二灰土底基层+150㎜二灰碎石基层+200㎜厚混凝土） | m2 | 820 |
|  |  | 1、人工拌合石灰土基层 厚度15cm 含灰量 5% |  |  |
|  |  | 2、人工铺装碎石底层 厚度 15cm |  |  |
|  |  | 3、水泥混凝土路面 厚度 20cm |  |  |
|  |  | 4、商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  |  |
| 6 | 40203005004 | 路面缩缝（每6M一条） | m | 178 |
|  |  | 1、缩缝 |  |  |
| 7 | 40203005003 | 45个车位号（800*400）（100厚碎石+100厚C10素混凝土+黄色喷漆车位号） | m2 | 144 |
|  |  | 1、人工铺装碎石底层 厚度 10cm |  |  |
|  |  | 2、混凝土垫层 厚度（cm） 10 |  |  |
|  |  | 3、商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  |  |
|  |  | 4、路面标线 热熔型漆 |  |  |
| 8 | 40101001001 | 挖土方 | m3 | 184.2 |
|  |  | 1、人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 |  |  |
| 9 | 40103001001 | 填方 | m3 | 80 |
|  |  | 1、回填土 人工夯实 |  |  |
| 10 | 40103002001 | 场内运输 | m3 | 65 |
|  |  | 1、人力车运土方 运距 100m内 |  |  |
| 11 | 40204003001 | 安砌路缘石（1000*150*300） | m | 230 |
|  |  | 1、缘石铺设 石质 长度 100cm |  |  |
|  |  | 2、水泥砂浆 M7.5 |  |  |
|  |  | 3、浇筑侧（缘）石混凝土后座 |  |  |
|  |  | 4、商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  |  |
|  |  | 5、后座木模制安 |  |  |
| 12 | 40501006001 | Φ400排水塑料管道铺设 | m | 90 |
|  |  | 1、双壁波纹管安装[HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 |  |  |
| 13 | 40501006002 | Φ300排水塑料管道铺设 | m | 38 |
|  |  | 1、双壁波纹管安装[HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 |  |  |
| 14 | 40501006003 | Φ200塑料管道铺设 | m | 65 |
|  |  | 1、塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200 |  |  |
| 15 | 40501006004 | Φ150排水管铺设 | m | 180 |
|  |  | 1、塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 160 |  |  |
| 16 | 40501006005 | Φ75停车位排水管铺设 | m | 145 |
|  |  | 1、塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 75 |  |  |
| 17 | 40504001004 | 砌筑检查井Φ400 | 座 | 3 |
|  |  | 1、砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 |  |  |
|  |  | 2、水泥砂浆 M5 |  |  |
|  |  | 3、水泥防水砂浆 1:2.5 |  |  |
| 18 | 40504003001 | 雨水进水井(含防四害闸) | 座 | 45 |
|  |  | 1、平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m |  |  |
|  |  | 2、水泥砂浆 M5 |  |  |
|  |  | 3、水泥防水砂浆 1:2.5 |  |  |
| 19 | 40801006001 | 拆除电缆沟 | m3 | 8.93 |
|  |  | 1、拆除砖砌其它构筑物 |  |  |
| 20 | 40504001001 | 新砌电缆沟[93（L)*0.4(B)*0.6(H)] | m3 | 13.39 |
|  |  | 1、墙身 砖砌 |  |  |
|  |  | 2、水泥石灰砂浆 M5 |  |  |
|  |  | 3、抹灰 砖墙墙面 |  |  |
|  |  | 4、水泥砂浆 1:2.5 |  |  |
| 21 | 40504001002 | 电缆井升高50㎝ | 座 | 3 |
|  |  | 1、墙身 砖砌 |  |  |
|  |  | 2、水泥石灰砂浆 M5 |  |  |
|  |  | 3、抹灰 砖墙墙面 |  |  |
|  |  | 4、水泥砂浆 1:2.5 |  |  |
| 22 | 40504001003 | 砌筑弱电缆井（500*500*500，100㎜厚Φ10@100的盖板） | 座 | 8 |
|  |  | 1、砖砌 矩形 |  |  |
|  |  | 2、水泥砂浆 M7.5 |  |  |
|  |  | 3、砖墙 抹灰 井内侧 |  |  |
|  |  | 4、水泥砂浆 1:2.5 |  |  |
|  |  | 5、预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 |  |  |
|  |  | 6、现场搅拌 C15混凝土20石（搅拌机） |  |  |
|  |  | 7、现浇(直径mm) Φ10以内 |  |  |
| 23 | 40506001001 | 新砌弱电缆沟（400*400，100㎜厚Φ8@100的盖板） | m | 113 |
|  |  | 1、垫层 砂 |  |  |
|  |  | 2、墙身 砖砌 |  |  |
|  |  | 3、水泥砂浆 M7.5 |  |  |
|  |  | 4、抹灰 砖墙墙面 |  |  |
|  |  | 5、水泥砂浆 1:2.5 |  |  |
|  |  | 6、预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 |  |  |
|  |  | 7、现场搅拌 C15混凝土20石（搅拌机） |  |  |
|  |  | 8、现浇(直径mm) Φ10以内 |  |  |
| 24 | 40503003001 | 消防栓安装 | 个 | 3 |
|  |  | 1、消防栓安装 地上式 100 |  |  |
| 25 | 40205005001 | 视线诱导器（弯凸镜） | 只 | 2 |
|  |  | 1、视线诱导器安装 突起路标(反光道钉) |  |  |
| 26 | 40204001002 | 人行道块料铺设 | m2 | 27 |
|  |  | 1、铺设块料地砖 异型砖 水泥砂浆1:3 |  |  |
| 27 | 40205008001 | 热熔划线减速带（250*100，含反光材料玻璃珠） | m2 | 15 |
|  |  | 1、路面标线 热熔型漆 |  |  |
| 28 | 40504004001 | 砌筑消防井（1500*850*500） | 座 | 2 |
|  |  | 1、非定型井垫层 混凝土 |  |  |
|  |  | 2、现场搅拌 C10混凝土20石（搅拌站） |  |  |
|  |  | 3、砖砌 矩形 |  |  |
|  |  | 4、水泥砂浆 M7.5 |  |  |
|  |  | 5、预制 井室盖板 |  |  |
|  |  | 6、现场搅拌 C15混凝土20石（搅拌站） |  |  |
|  |  | 7、砖墙 抹灰 井内侧 |  |  |
|  |  | 8、水泥砂浆 1:2.5 |  |  |
| 29 | 40204003002 | 花基边安砌侧(缘)石 | m | 65 |
|  |  | 1、缘石铺设 混凝土 长度 50cm |  |  |
|  |  | 2、水泥砂浆 M5 |  |  |
| 30 | 40203005005 | 维修门口做100厚C15混凝土路面 | m2 | 45 |
|  |  | 1、水泥混凝土路面 厚度 15cm |  |  |
|  |  | 2、商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  |  |
|  |  | 3、水泥混凝土路面 厚度 每增减1cm |  |  |
|  |  | 4、商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  |  |

1-2、安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030213006001 | 双向路灯(灯杆高4.8m) 1、路灯金属杆 单杆式(杆长m以下) 5 2、成套型路灯杆座 金属杆座 3、成套型双臂悬挑灯架 双称式(臂长m) 2.5以下 4、接地极(板)制作、安装 钢管接地极 普通土 | 盏 | 4 |
| 2 | 030213006001 | 单向路灯(灯杆高4.8m，甲供主材) 1、路灯金属杆 单杆式(杆长m以下) 5 2、成套型路灯杆座 金属杆座 3、接地极(板)制作、安装 钢管接地极 普通土 | 盏 | 6 |
| 3 | 030212003001 | 路灯布线 BVV 2.5mm2 1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 600 |
| 4 | 030212001001 | Φ25PVC电套管 1、难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 100 |
| 5 | 030212001001 | Φ25PVC电套管(每条柱子穿两条Φ25线管） 1、难燃波纹电线管敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 120 |
| 6 | 030204018001 | 配电箱（含1个3P16A,3个2PL10A） 1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 30 3、DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 30 | 台 | 1 |
| 7 | 030208001001 | 揭盖电缆沟 1、电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板 揭(盖)盖板(板长mm以下) 500 | m | 186 |
| 8 | 030208003001 | 电缆保护管（强电） 1、电缆保护管明敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 45 |
| 9 | 030208003001 | 电缆保护管（弱电） 1、电缆保护管明敷 塑料管(公称直径mm以下) 100 | m | 35 |
| 10 | 030801005001 | DN100给水管 1、室外塑料给水管(粘接) 公称直径(mm以内) 100 | m | 130 |
| 11 | 030701005001 | 法兰阀门DN100 1、法兰阀门 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |
| 12 | 030803003001 | 法兰连接球阀DN100 1、法兰浮球阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |
| 13 | 030607005001 | 低压塑料阀门 1、塑料阀门 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 |
| 14 | 030804017001 | 停车位不锈钢地漏 1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 45 |

1-3、独立工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场专用挡车杆阻挡器 | 组 | 45 |
| 2 | 移电缆 | 项 | 1 |
| 3 | 停车场单车锁车架（1.2m长高低圆环形卡位式停车架) | 组 | 10 |

1-4、建筑工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粤020612006001 | 围墙拆除 1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | m3 | 43.632 |
| 2 | 010401002001 | 混凝土基础（600*600*600） 1、其他混凝土基础 2、商品混凝土 碎石粒径20石 C15 3、独立基础模板 | m3 | 6.26 |
| 3 | 010402001001 | 混凝土柱（0.37*0.37*2，Φ8@150,4Φ12）（29条） 1、矩形、多边形、异形、圆形柱 2、商品混凝土 碎石粒径20石 C15 3、现浇构件圆钢 Ф25内 4、现浇构件圆钢 Ф10内 5、矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m3 | 7.94 |
| 4 | 010305003001 | 砌花岗石墙身（高度1.8m,宽度0.37m) 1、毛石墙 2、水泥石灰砂浆 M7.5 | m3 | 65.30 |
| 5 | 010407001001 | 人行道台阶（150*320，踏步6个） 1、原土打夯 人工夯实 2、三合土垫层 碎石（100mm） 3、台阶 4、商品混凝土 碎石粒径20石 C10 5、台阶模板 6、水泥砂浆找平层 台阶（20mm厚） 7、水泥石灰砂浆 1:2:8 8、20厚火烧面芝麻灰 9、水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.6944 |
| 6 | 020109001001 | 停车位面层（20厚1:2.5水泥砂浆+光面花岗岩） 1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土 或硬基层上 20mm 2、水泥砂浆 1:2.5 3、铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 4、水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 144.00 |
| 7 | 010302006001 | 砌花基（90000*150*120） 1、零星砌体 2、水泥砂浆 M5 3、底层抹灰 各种墙面 15mm 4、水泥石灰砂浆 1:2:8 5、水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm 6、水泥石灰砂浆 1:2:8 | m3 | 1.62 |
| 8 | 粤020612006002 | 拆除挡土墙(35m*0.8m*0.24m) 1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | m3 | 6.72 |
| 9 | 010302001001 | 砌筑挡土墙(35m*0.8m*0.24m) 1、混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2、水泥砂浆 M5 | m3 | 6.72 |
| 10 | 020206003001 | 安砌侧平石（30厚100*100烧面芝麻灰） 1、铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 2、水泥砂浆 M7.5 | m | 255.00 |

1-5、绿化工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050101001001 | 伐树、挖树根 1、砍伐乔木（胸径cm内） 50 | 株 | 6.00 |
| 2 | 粤050101012001 | 移植（木棉树） 1、截干起挖乔木(胸径cm) 41～50 | 株 | 1.00 |
| 3 | 粤050101016001 | 行道树打凿树穴调增 1、混凝土路面打凿树穴调增(厚度10cm内) 树穴φcm内 100 | 穴 | 13.00 |

- 绿化工程

2-1、园林绿化工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050101006001 | 整理绿化用地 1、绿化地平整 | m2 | 270.00 |
| 2 | 050102001001 | 栽植樱花(中国红，胸径9-10cm,分枝点高2000） 1、庭园绿化种植乔木（土球φcm内） 70 2、乔木成活保养洒水车灌溉 土球（φcm内） 80 3、乔木保存保养（种植后第4～6个月） 自来水人工灌溉（土球Φcm内） 120 | 株 | 13.00 |
| 3 | 粤050102012001 | 栽植地被麦冬（高200 冠幅200） 1、公共绿化种植其他地被 袋装苗 | m2 | 270.00 |
| 4 | 粤050101015001 | 填土 1、人工填土 | m3 | 108.00 |

2-2、独立工程

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化喷淋（雾化喷头，喷头覆盖直径按花基宽度计算，水量按植物需求计算） | 项 | 1 |

（四）、质量要求

工程质量必须符合国家现行施工规范的《工程施工质量验收规范》合格标准。

（五）、承包方式

按招标人提出的要求，投标人根据工程现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包送电、包税收、包协调各方面关系、包栽植乔木和地被成活、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

二、工程预算报价（综合单价报价方式）

工程预算总价应包括主材设备、安装、管理服务，乔木种植、绿化养护保育及工程税费等所有费用，工程内容应包含本公告中的各项工程要求，报价格式如下：

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 基础工程合计（1-1+1-2+1-3+1-4+1-5） |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 独立工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 绿化工程合计（2-1+2-2） |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 园林绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 独立工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 停车场建设工程总计（1+2） |  |  |  |  |  |  |

三、现场踏勘

招标方拟于2016年6月27日前安排现场踏勘，请有意向参与投标的单位于6月24 日17：00时之前与招标方联系，以便安排。联系人：陈小姐（联系电话：020-87133240）；吴小姐（联系电话：020-87138270）。

四、业务咨询

有关创意园3号停车场建设工程施工业务的咨询可联系张先生（联系电话：020-87133748，15013245775）；吴小姐（联系电话：020-87138270）。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2016年7月4日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司总经办，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

五、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）工程工期、质保期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

六、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

七、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司总经办负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：吴思筠、王金

电    话：020-87138270、87138887

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司总经办

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2016年6月17日