广州市天河区黄埔大道中315号

No.315 Huang Pu Avenue Tianhe District     电话 Tel: (020)87138888

Guangzhou, China                         传真 Fax: (020)87765071

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2016年第21号招标公告

羊城晚报报业集团广东羊城晚报经营有限公司

创意园服务中心装修工程施工招标

各相关施工单位：

本集团现对成员单位广东羊城晚报经营有限公司创意园服务中心装修工程施工项目进行招标。本次招标采用公开招标的方式进行，欢迎有意向的工程施工单位参与投标。

第一部分    通用内容

一、投标人须知：

（一）投标人应符合中国法律、法规规定的一切必要条件。

（二）投标人自行承担投标过程中的一切的有关费用，不论投标结果如何。

（三）投标人提交的标书内容及有关文件，不论中标与否，一概不退还。

二、所有投标人送交的投标文件应按照如下顺序和要求提供相关资料：

（一）资料顺序：

1、法人营业执照复印件，并加盖公章。

2、投标人出具的法人授权委托书，并加盖公章。

3、企业资质证书复印件，并加盖公章。

4、投标人概况及荣誉的介绍材料。

5、过去12个月主要的客户及承接的主要项目。

6、工程周期。

7、工程质保期，工程质保服务说明。

8、报价表（请严格按照本公告第二部分的格式填报，价格应为含税价格），投标书中的价格为最终报价。

9、结算方式的具体要求。

10、按本公告第二部分的施工要求，提供服务中心装修工程施工方案。

11、投标人认为需要说明的其他内容。

（二）投标文件必须符合以下要求：

1、投标文件及招、投标双方之间的一切函电应使用中文书面形式。

2、投标人应按照招标方要求的计量单位报价，报价货币种类为人民币。

3、投标人应对投标文件的真实性负责。招标方有权要求投标人提供证明其具备履约能力的必要证明文件，投标人提交的证明文件应使招标方满意。

4、投标人应编制投标文件一式2份，含投标文件的电子文件光盘一套。电子文件用Microsoft office软件制作，介质为CD-R光盘，放入投标文件袋中一并封存。所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致。所有投标文件放入文件袋密封并加盖公章。请在密封后的文件袋上填写如下内容：

| 投标人详细名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 手机号码 |  |
| 固定电话号码 |  | 传真号码 |  |
| 联系地址 |  | 邮 编 |  |
| E-mail |  |  |  |

投标文件及相关函电必须符合上述要求，否则将会直接导致废标。

三、其他商务要求：

招标方与中标方签订施工合同后，中标价格在合同执行期内不得变更。

第二部分   服务中心装修工程施工项目及报价要求

- 一、服务中心装修工程施工项目

- （一）、工程地点

- 广州市天河区黄埔大道中311号羊城创意产业园2-27栋一楼。

- （二）、工程内容

羊城创意产业园服务中心装修项目工程施工包括：建筑装饰部分的拆除工程、外墙装修及室外工程、钢结构及钢筋混凝土工程、门窗及扶手栏杆工程、室内装修工程、家具及其他工程；机电安装部分的强电部分、弱电部分、空调部分、给排水部分、拆除部分，详细内容以招标人提供的工程量清单、全套施工图及有关资料为准。

- （三）、工程量清单

- 建筑装饰部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011602002002 | 外墙飘板拆除 | 1.钢筋混凝土飘板拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m3 | 4.38 |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2 | 33.28 |
| 3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗拆除 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2 | 7.20 |
| 4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2 | 365.37 |
| 5 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.油漆铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2 | 280.71 |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2 | 30.84 |
| 7 | 011608001001 | 铲除天棚油漆面 | 1.油漆铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2 | 49.94 |
| 8 | 011604001002 | 地面拆除 | 1.楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2 | 81.06 |
| 9 | 粤R1-1-38 | 人工单项拆除 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质) | 1.人工单项拆除 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质) 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m2 | 6.00 |
| 10 | 011611001002 | 钢梁拆除 | 1.机械单项拆除 钢梁 2.拆除材料移交甲方 | t | 1.560 |
| 11 | 011611005001 | 其他金属构件拆除（钢梯、栏杆） | 1.机械单项拆除 其他金属构件 2.拆除材料移交甲方 | t | 0.450 |
| 12 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m3 | 11.27 |
| 13 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土过梁拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 | m3 | 0.15 |
|  |  | 外墙装修及室外工程 |  |  |  |
| 14 | 粤R1-8-2 | 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面抹灰修补 立面 | 1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面抹灰修补 立面 2.预拌砂浆(干拌) 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆(干拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | m2 | 4.90 |
| 15 | 010402001003 | 封洞 砖墙砌体 | 1.封洞 砖墙砌体 2.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆（干拌） M10 水泥砂浆 | m3 | 0.57 |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（封门洞处） | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 2.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 3.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 | m2 | 6.30 |
| 17 | 011406001001 | 抹灰面油漆（黑色） | 1.外墙乳胶漆 油性 墙、柱面 2.原有马赛克面清理干净后直接刷漆 | m2 | 61.14 |
| 18 | 011406001002 | 抹灰面油漆（白色） | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.白色石漆 外墙面 | m2 | 1150.69 |
| 19 | 011406001010 | 抹灰面油漆（绿色） | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.绿色外墙涂料 外墙面 | m2 | 162.24 |
| 20 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 2.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 3.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 | m2 | 383.56 |
| 21 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙 | m2 | 383.56 |
| 22 | 011503008001 | 玻璃栏板（正门） | 1.不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 全玻 直型 2.6+6夹胶钢化玻璃 | m | 18.69 |
| 23 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.型钢龙骨 单向1500 2.GRC饰面 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 4.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 5.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 6.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 | m2 | 153.04 |
|  |  | 钢结构及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 24 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁 焊接H型 2.钢梁安装 安装高度20m以内 每根构件质量（t） 4.0以内 | t | 6.679 |
| 25 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.零星构件 2.零星构件安装 | t | 0.920 |
| 26 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯 踏步式 制作 2.钢梯 踏步式 安装 | t | 0.779 |
| 27 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属面除锈 手工除锈 2.防锈漆 二遍 3.金属面油醇酸磁漆 二遍 | m2 | 512.45 |
| 28 | 010901002001 | 楼承板 | 1.压型钢板安装 压型钢楼板 2.楼承板 YX51-342-1025-1.0 | m2 | 177.33 |
| 29 | 010505002001 | 无梁板 | 1.平板、有梁板、无梁板 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 17.73 |
| 30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 1.226 |
| 31 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.台阶 2.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥石灰砂浆 3.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 4.预拌砂浆（干拌） 1:3 水泥砂浆 | m2 | 1.44 |
| 32 | 010507007001 | 楼梯踏步 | 1.楼梯踏步 2.C20普通混凝土 瓜米石混凝土 3.现浇构件圆钢 φ6 | m3 | 0.29 |
|  |  | 门窗及扶手栏杆工程 |  |  |  |
| 33 | 010802001001 | 玻璃平开门BLM-01、BLM-02 | 1.10mm钢化清玻璃平开门50系列，黑色不锈钢边框 2.铝合金平开门安装  | m2 | 6.50 |
| 34 | 010802001003 | 玻璃地弹门BLM-03 | 1.10mm全玻平开地弹门46系列 2.地弹门安装 全玻璃门 3.地弹簧 4.拉手安装 长度30以上 5.全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 | m2 | 3.75 |
| 35 | 010801001001 | 木质门MM-01、MM-02、 | 1.平开式装饰成品木门 2.平开式装饰成品木门安装 | m2 | 6.75 |
| 36 | 010802001004 | 黑框铝合金玻璃推拉吊门 | 1.全玻璃吊门成品 5150*2250 2.推拉门安装 全玻璃推拉吊门 | m2 | 11.59 |
| 37 | 010606013002 | 推拉吊门门头制作安装 | 1.门头60*40、40*40镀锌钢管 制作 2.门头/桁架梁，型钢梁 安装 3.饰面层 石膏板 4.底油一遍调和漆二遍 | t | 0.05 |
| 38 | 010807001001 | 玻璃平开窗 | 1.铝合金双扇平开窗38系列 无上亮 2.玻璃平开钢窗 安装 | m2 | 29.68 |
| 39 | 010807001002 | 玻璃固定窗 | 1.10mm钢化清玻璃固定窗 非矩形 2.固定窗安装 异型  | m2 | 1.58 |
| 40 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1.黑色不锈钢栏杆制安 直型 | m | 5.00 |
| 41 | 011503001002 | 玻璃栏板 | 1.不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 全玻 直型 2.6+6夹胶钢化玻璃 | m | 6.41 |
| 42 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.黑钢扶手 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | m | 3.89 |
| 43 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.铝合金纱窗 成品 2.铝合金框纱窗安装 | m2 | 25.89 |
|  |  | 室内装修工程 |  |  |  |
|  |  | 砖砌体及隔墙工程 |  |  |  |
| 44 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.轻质混凝土小型空心砌块内墙 墙体厚度 15cm 2.预拌砂浆（干拌） M7.5 水泥石灰砂浆 | m3 | 4.75 |
| 45 | 011210006001 | 石膏板隔断 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面 | m2 | 20.68 |
| 46 | 011210003001 | 黑框铝合金玻璃隔断(首层接待室、总经理办公室、夹层会议室C、夹层副总办公室) | 1.双层玻璃夹百叶隔断 2.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 | m2 | 38.88 |
| 47 | 011210003003 | 黑框铝合金玻璃隔断（夹层门厅A） | 1.黑框铝合金玻璃固定隔断 2.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 | m2 | 2.81 |
| 48 | 011210003002 | 玻璃隔断（夹层会议室D） | 1.8+8夹胶钢化玻璃隔墙 | m2 | 11.25 |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |
| 49 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.灰色防滑砖600*600 2.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 | m2 | 18.35 |
| 50 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.灰色哑光砖800*800 2.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 | m2 | 132.58 |
| 51 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.楼地面 橡胶板 | m2 | 139.43 |
| 52 | 011108001002 | 石材零星项目（门槛石） | 1.黑金沙门槛石 零星装饰 2.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 | m2 | 1.67 |
| 53 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线 黑钢踢脚 1mm | m2 | 24.66 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |
| 54 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 2.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 3.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 | m2 | 71.22 |
| 55 | 011207001001 | 墙面装饰板（首层门厅A） | 1.胶合板基层 12mm 2.饰面层 石膏板 3.木材面油漆 底油一遍调和漆二遍 其它木材面 | m2 | 7.82 |
| 56 | 011304001002 | 灯带（首层门厅A） | 1.磨砂银色不锈钢灯带 饰面层 墙面 | m2 | 1.82 |
| 57 | 011207001002 | 绿色烤漆玻璃墙面（茶水间） | 1.绿色烤漆钢化玻璃4mm 墙面 粘结在胶合板基层上 2.胶合板基层 9mm | m2 | 3.39 |
| 58 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙面镶贴白色瓷片300*600 2.预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 3.含定制橱柜背板位置 | m2 | 15.82 |
| 59 | 011406001007 | 抹灰面油漆(首层办公区、夹层办公区) | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.抹灰面浅绿色乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 41.89 |
| 60 | 011406001008 | 抹灰面油漆(首层接待室) | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.抹灰面黃色乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 18.18 |
| 61 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.抹灰面白色乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 372.10 |
| 62 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板 大花白窗台石 厚20mm 2.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.石材磨边 普通边 | m2 | 1.92 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |
| 63 | 011302001001 | 吊顶天棚（平面） | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.硅钙板面层 安在U型轻钢龙骨上 3.乳胶漆底油二遍面油二遍 硅钙板面层 天棚面  | m2 | 34.39 |
| 64 | 011302001003 | 吊顶天棚（跌级） | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 跌级 2.硅钙板面层 安在U型轻钢龙骨上 3.白色乳胶漆 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 12.02 |
| 65 | 011302001002 | 吊顶天棚（平面） | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.硅钙板面层 安在U型轻钢龙骨上 3.黄色乳胶漆 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 2.50 |
| 66 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.白色醇酸漆 抹灰面 天棚面 二遍 | m2 | 98.05 |
| 67 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.白色乳胶漆 抹灰面 天棚面 二遍 | m2 | 189.07 |
| 68 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.硅钙板 面层 2.胶合板 基层  3.白色乳胶漆 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m | 56.34 |
|  |  | 家具及其他工程 |  |  |  |
| 69 | 011508004001 | 显示屏（首层大厅） | 1.显示屏42英寸 2.单机版-非触摸屏显示器，含安装费用 | 个 | 1.00 |
| 70 | 011508004004 | 显示屏（首层接待室、夹层会议室） | 1.显示屏55英寸 2.单机版-非触摸屏显示器，含安装费用 | 个 | 2.00 |
| 71 | 011508004002 | 金属LOGO字（室外） | 1.黑色不锈钢包边、正反面发光字+铁皮烤漆字 2.含安装费用，具体样式详见施工图ZX-1-JE01 | 套 | 1.00 |
| 72 | 011508004003 | 金属LOGO字（首层大厅） | 1.不锈钢金属双面发光字+铁皮烤漆字 2.含安装费用，具体样式详见施工图ZX-1-E03 | 套 | 1.00 |
| 73 | 011501009001 | 茶水间矮柜 | 1.茶水间木制茶水柜 矮柜 3140*800+1550*600 2.人造大理石台面 3.含柜体五金配件及安装费 | m | 4.69 |
| 74 | 011501009002 | 茶水间吊柜 | 1.茶水间木制吊柜 2150*750+930*750 2.含柜体五金配件及安装费 | m | 3.08 |
| 75 | 011501009003 | 文件柜-吊柜 | 1.白色木制文件柜 4810*700+3600*700 2.首层办公区、夹层办公区 3.含柜体五金配件及安装费 | m | 8.41 |
| 76 | 011501009004 | 文件柜-矮柜 | 1.白色木制文件柜 矮柜2800*900 2.夹层办公室 3.含柜体五金配件及安装费 | m | 2.80 |
| 77 | 011501020001 | 接待台 | 1.接待台 木纹防火饰面板 换为【胶合板2440×1220×12】 2.白色人造石板台面 3.踢脚线 黑钢踢脚 1mm 4.镜面玻璃饰面层 墙面 粘结在胶合板基层上 5.含五金配件及安装费 | m | 3.20 |
| 78 | 粤010609001001 | 钢结构构件除锈（原钢梯） | 1.清扫、除锈、去尘 2.防锈漆 二遍 3.金属面调和漆 调和漆二遍 | m2 | 45.48 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 79 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5 | m2 |  |

- 2、安装部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强电部分 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AT 2.安装方式:明装 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 1.00 |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AT1 2.安装方式:明装 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 1.00 |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AT2 2.安装方式:明装 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 1.00 |
| 4 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:装饰大吊灯 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 1.00 |
| 5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:三叉装饰吊灯 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 18.00 |
| 6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:600 六边形机片灯盘 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 71.00 |
| 7 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:70*2400LED 机片灯盘 2.功率:2*18W 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 8.00 |
| 8 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:70*1500LED 机片灯盘 2.功率:1*35W 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 4.00 |
| 9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:300*1200LED 机片灯盘 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 3.00 |
| 10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 14.00 |
| 11 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:4寸9W 的LED筒灯，带磨砂灯罩 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 32.00 |
| 12 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED长筒吊灯 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 5.00 |
| 13 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:导轨射灯 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 套 | 1.00 |
| 14 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:LED 灯带 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 89.00 |
| 15 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 3.00 |
| 16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 91.00 |
| 17 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相三孔空调插座 2.规格:250V 16A 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 9.00 |
| 18 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:三相四孔插座 2.规格:450V 25A 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 3.00 |
| 20 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 10.00 |
| 21 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 8.00 |
| 22 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V 10A 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 23 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:CT-100*100 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 46.00 |
| 24 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:CT-50*50 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 15.00 |
| 25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 MT40 2.配置形式:明敷 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 4.00 |
| 26 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 MT32 2.配置形式:明敷 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 9.00 |
| 27 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 PC20 2.配置形式:明敷 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 430.00 |
| 28 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 PC20 2.配置形式:暗敷 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 423.00 |
| 29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 421.00 |
| 30 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*35+1*16 3.敷设方式、部位:穿桥架敷设 4.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 21.00 |
| 31 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称: WDZ-YJV-4*35+1*16电缆头 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 2.00 |
| 32 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-16 2.配线形式:管内配线 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 15.00 |
| 33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-10 2.配线形式:管内配线 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 24.00 |
| 34 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-6 2.配线形式:管内配线 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 40.00 |
| 35 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-6 2.配线形式:线槽配线 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 57.00 |
| 36 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内配线 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 2511.00 |
| 37 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:线槽配线 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 2595.00 |
| 38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 系统 | 1.00 |
|  |  | 弱电部分 |  |  |  |
| 39 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.具体位置由业主确定 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 1.00 |
| 40 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.具体位置由业主确定 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 3.00 |
| 41 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:50口电话配线架 2.具体位置由业主确定 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 42 | 030502003001 | 电视前端装置箱 | 1.名称:电视前端装置箱 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 43 | 补充001 | 门禁 | 1.名称:门禁（含读卡器、辅控等） 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 2.00 |
| 44 | 030502004003 | 综合接线排 | 1.名称:综合接线排 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 4.00 |
| 45 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 39.00 |
| 46 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 3.00 |
| 47 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 57.00 |
| 48 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:无线网络插口 2.安装方式:暗装 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 2.00 |
| 49 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:CT-100*50 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 55.00 |
| 50 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 MT25 2.配置形式:暗敷 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 300.00 |
| 51 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:电视信号线 2.规格:SYWV-75-5 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 118.00 |
| 52 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:超五类非屏蔽双绞线 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 2820.00 |
| 53 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 2.规格:超五类非屏蔽双绞线 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 1806.00 |
| 54 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:ZR-BV 2.5 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 210.00 |
| 55 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 113.00 |
| 56 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电缆 2.规格:HYA 50*2*0.4 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 20.00 |
| 57 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:LC光纤跳线单模 2.规格:FJ-LC-LC-B1-10M 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 条 | 2.00 |
| 58 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 1.00 |
| 59 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 | 2.00 |
| 60 | 03B001 | 系统调试费(建筑智能化系统设备安装工程) | 1.系统调试费(建筑智能化系统设备安装工程) | 项 | 1.00 |
|  |  | 空调部分 |  |  |  |
| 61 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:分体空调 KT1.0 2.型号:Q冷=2.5kW， N≤0.74kW/220V/50Hz 能效比≥3.4W/W 3.安装形式:壁挂式 4.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 2.00 |
| 62 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:分体空调 KT1.5 2.型号:Q冷=3.75kW， N≤1.1kW/220V/50Hz 能效比≥3.4W/W 3.安装形式:壁挂式 4.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 3.00 |
| 63 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体空调 KT2.0 2.型号:Q冷=5.0kW， N≤1.47kW/220V/50Hz 能效比≥3.4W/W 3.安装形式:壁挂式 4.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 4.00 |
| 64 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:天花型换气扇 PQ20 2.型号:L=200m3/h H¾静¿=30Pa N=32W/220V/50Hz 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 台 | 2.00 |
| 65 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:进风防雨百叶 2.型号:500X500 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 66 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排风防雨百叶 2.型号:200X300 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 67 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:200*100 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 68 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号:500*500 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 1.00 |
| 69 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m2 | 0.50 |
| 70 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:冷凝水管 De20 2.试验: 灌水试验 3.管道绝热:13mm厚的发泡闭孔橡塑保温管套(难燃B1级)保温 | m | 44.00 |
| 71 | 031001004002 | 铜管 | 1.材质:风体机冷媒管 2.试验:泄漏测试和真空干燥试验 3.管道绝热:发泡橡塑保温管套(难燃B1级)保温 4.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 44.00 |
| 72 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:穿墙套管 2.规格:DN50 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 个 | 8.00 |
| 73 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板 2.板材厚度:0.5mm 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m2 | 16.00 |
| 74 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板 2.板材厚度:0.75mm 3.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m2 | 24.00 |
|  |  | 给排水部分 |  |  |  |
| 75 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗手盆 2.其它:按图纸设计要求及相关规范 | 组 | 1.00 |
| 76 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外内 2.输送介质:排水管 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接连接 6.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 53.00 |
| 77 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.塑料地漏 DN100 | 个 | 4.00 |
| 78 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:粘接连接 6.其它:按图纸设计要求及相关规范 | m | 5.00 |
| 79 | 补充002 | 修复工程 | 1.管线衔接及对现有卫生间的修复工程 2.按图纸设计要求及相关规范 | 项 | 1.00 |
|  |  | 拆除部分 |  |  |  |
| 80 | 030701003003 | 室外保护性拆除及安装 | 1.名称:室外保护性拆除及安装 2.内容:空调室外机、消火栓、配电箱、洗手盆等 3.其它:详见现场实际情况 | 项 | 1.00 |
| 81 | 030412004009 | 室内拆除 | 1.名称:室内拆除 2.内容:配电箱、灯具、插座、开关、监控、线管、线槽、给排水管等 3.其它:详见现场实际情况 | 项 | 1.00 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 82 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

（四）、质量要求

严格按招标人提供的施工图进行施工，按照设计文件和省市有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。一次竣工验收合格。

（五）、承包方式

按招标人提出的施工要求，投标人根据工程施工现场实际情况、工程性质、工程特点等要求，由中标人对以上招标范围包施工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包送电、包税收、包协调各方面关系、包验收合格、包因投标方施工验收不能通过所需要发生的整改费用。不允许转包和分包。按工程量清单计价，综合单价包干、工程量按实结算。

（六）、工期要求

施工总期：90个日历天。

（七）、主要设备、材料品牌推荐表

| 序号 | 设备、材料名称 | 推荐参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门 | 美心、林安、华棱 |  |
| 2 | 窗 | 大众和、机施众和、利升 |  |
| 3 | 显示屏 | TCL、康佳、互视达 |  |
| 4 | 陶瓷砖 | 膺牌、东鹏、蒙娜丽莎 |  |
| 5 | 油漆 | 立邦、威士伯、杰士涂 |  |
| 6 | 硅钙板、石膏板 | 可耐福、龙牌BNBM、穗龙牌 |  |
| 7 | 同质透心地板胶 | 深圳博美、艾宝龙、福尔波 |  |
| 8 | 隔断 | 广东盛隔、广东建邦、广州天茂 |  |
| 9 | 玻璃 | 华锋、恒辉、信义 |  |
| 10 | 开关插座 | 三雄、松田、奇胜 |  |
| 11 | 排气扇 | 广东正野、江门金羚、绿岛风 |  |
| 12 | 保温材料 | 贝柠、华德、阿乐斯 |  |
| 13 | 空调铜管 | 宁波永享、浙江天力、宁波永洁 |  |
| 14 | 空调 | 格力、美的、海尔 |  |
| 15 | 电柜、配电箱 | 广州白云、TCL南洋、东莞基业 |  |
| 16 | 灯具 | 三雄、TCL、飞利浦 |  |
| 17 | 电线、电缆 | 广州电缆厂、广州南电、广东电缆厂 |  |
| 18 | 金属线槽(桥架) | 广东宏际、广东文兴、广州文兴 |  |
| 19 | 综合布线系统 | 安普、TCL、施耐德 |  |

（八）偏离说明

若投标文件清单报价对招标文件工程量清单和报价响应存在偏离的，该报价视同为以招标文件中清单图纸的要求为准的报价。

（九）结算须知

本项目工程的最终结算价，以招标人委托的第三方审定且经招标人、中标人确认为准，中标人必须准确编制工程竣工结算书，并保证按招标人要求一次性报送结算资料，在结算审核过程中不再补送任何资料。经审定的结算价与中标人送审的结算书报价核减率控制在5%以内。经审核对中标人的结算书报价核减率在5%～10%（含5%、10%）的范围时，招标人与中标人双方各承担50%的审核服务费；对中标人的结算书报价核减率超过10%时，由中标人承担全部审核服务费，在工程结算款中直接扣除。

注：核减率=（中标人的结算书报价-经审核的结算价）/承包人的结算书报价

注：审核服务费按广东省物价局粤价函[2011]742号文收取。

（十）其他

1、项目工程施工所采用的陶瓷砖、油漆、地板胶、隔断等主材、空调机、电柜、配电箱等设备必须为符合国家专业技术质量标准的合格产品，有出厂合格证。

2、招标人有权根据本项目设计变更增加或减少部分工程或工作内容，有增减项目的权力（不受金额限制），减少的项目无论有无替代，招标人均不予补偿。

3、工程变更的签证，执行招标人相关管理规定。

二、工程预算报价（综合单价报价方式）

工程预算总价应包括主材设备、安装、管理服务、安全文明设施费、规费、预算包干费及工程税费等所有费用，工程内容应包含本公告中的各项工程要求，报价格式如下：

投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 主材品牌 | 计算单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 建筑装饰部分合计（1-1+………+1-9） |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 外墙装修及室外工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 钢结构及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 门窗及扶手栏杆工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 室内装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | 家具及其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1-7 | 综合钢脚手架 |  |  |  |  |  |  |
| 1-8 | 暂估价（屋面补漏项目） |  |  |  |  | 20000.00 |  |
| 1-9 | 暂列金 |  |  |  |  | 48500.00 |  |
| 2 | 安装部分合计 （2-1+……+2-8） |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 强电部分 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 空调部分 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |
| 2-7 | 暂估价（弱电系统设备） |  |  |  |  | 7000.00 |  |
| 2-8 | 暂列金 |  |  |  |  | 25000.00 |  |
|  | 服务中心装修项目总计（1+2） |  |  |  |  |  |  |

备注：中标方应于收款前5个工作日内向招标方提供该次收款的等额增值税专用发票，招标方将工程款按合同相关条款规定以银行汇款的方式支付给承包人。

三、现场踏勘

招标方拟于2016年12月8日前安排现场踏勘，请有意向参与投标的单位于12月7日17：00时之前与招标方联系，以便安排。联系人：陈小姐（联系电话：020-87133240）；吴小姐（联系电话：020-87138270）。

四、业务咨询

有关创意园服务中心装修工程施工业务的咨询可联系张先生（联系电话：020-87133748，15013245775）；吴小姐（联系电话：020-87138270）。

第三部分    其它说明

- 招标方在收到投标人的投标书后，保证不将投标内容向无关第三方泄露。

二、本公告的解释和修改

（一）本公告最终解释权归招标方。招标方对招标文件的真实性负责。

（二）投标单位对招标公告若有疑问或问题需招标方澄清解释时，应在招标文件发布后5日内以书面形式向招标单位提出。招标方对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他投标人。

（三）招标方在距投标截止日期3日前，有权修改招标文件。修改后的文件将以书面方式通知所有投标人，并作为本公告的组成部分。发生上述情况或有其他非正常事件发生时，招标方将酌情延长招标截止日期。

（四）投标截止日期前，投标人有权修改或撤销其投标文件，并以《修改/撤销通知书》的方式通知招标方。

三、投标截止期限

投标人应于2016年12月15日上午11：00之前将投标文件送至本集团公司总经办，任何在截止时间后送达的投标方案视为无效。

截止日期后，任何投标人不得修改其投标文件。

四、评标

本集团招标委员会负责对所有投标文件进行审查，有权决定不符合本公告规定的方案为无效方案。招标委员会有权要求投标方对投标文件作出必要的解释说明，但投标方不得对投标方案作实质性修改。投标方的任何解释说明均应以书面形式送交本集团招标委员会，作为投标方案不可分割的组成部分。

如有必要时，本集团招标委员会将对入选的投标人进行公开竞标。

招标结果将在评标结束后以书面方式答复投标人，通知中标、落标情况。招标方不对落标的投标人作任何解释。中标人应按中标通知书上规定的时间到指定地点签订合同。

最低投标报价不能成为中标的保证。

五、评标的基本原则

（一）投标方案符合本公告的各项要求。

（二）投标方案报价对招标方最有利。

（三）工程工期、质保期对招标方最有利。

（四）服务承诺对招标方最有利。

（五）结算方式对招标方最有利。

（六）能够提供最佳的综合性服务。

（七）投标人具备良好的合同履行能力记录。

六、评议地点

中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号羊城晚报报业集团

七、公告发放和联系部门

招标公告发放、投标文件收取，均由本集团公司总经办负责。如对本次招标有任何询问，请按以下信件、电话、传真或电邮方式联系：

联 系 人：吴思筠、林江娟

电    话：020-87138270、87138260

传    真：020-87765071

电    邮：ycxzb@ycwb.com

地    址：中华人民共和国广东省广州市天河区黄埔大道中315号1-15栋1楼羊城晚报报业集团公司总经办

邮    编：510655

羊城晚报报业集团招标委员会

2016年11月30日